2d/3d 地图显示优先级：智驾相关场景

# 问题定义

在将 2D 路线地图能力引入 3D 地图层后，用户在搜路 / 算路 / 查看路线时，主视图中将同时承载「路线理解」与「SR 环境理解」两类信息。由于主视图空间有限，二者在不同驾驶状态下必然产生显示优先级冲突。

本节聚焦于本次探索方案中的一个关键分支问题：在用户处于路线相关视角时，并非所有智驾或手驾状态都需要 SR 强制占据主视图。

因此需要明确：在智驾与手驾相关场景中，SR 何时必须作为主视图存在，何时可以暂时以非主图辅助显示（如小窗或暂时隐藏）。

# 核心判定依据

SR 仅在满足以下任一条件时，被判定为必须显性显示：

需要结合 SR 才能理解当前或即将发生的车辆行为

当前场景存在较高接管可能性

当前场景存在较高风险或不确定性（如失败、遮挡、异常）

位于SR地图上的交互操作为优先级较高的入口

若以上条件均不满足，则 SR 不作为“必须显示”的信息源。

# 判定适用范围说明

### 道路与辅助驾驶能力前提

| 道路类型 | 辅助驾驶功能 |
| --- | --- |
| 开放道路（城市道路、 高速、高架等） | ASD较高阶的辅助驾驶 LCC车道保持辅助驾驶 ACC、手动驾驶 |
| 封闭 / 弱图道路空间（园区、地库等） | HAVP自动泊入泊出 HAVP泊车路线学习 APA自动泊车 手动驾驶、泊车 |

# 各驾驶场景下的SR显示必要性分析

## 1. 手动驾驶下是否必须显示SR

不刚需SR视图，用户可以完全依靠实时道路情况+驾驶仪表区信息完成驾驶决策和接收危险预警。

## 2. 开放道路：ASD/LCC/ACC下是否必须显示SR

### 状态说明

此时用户正处于驾驶状态中，同时对导航信息、周边驾驶环境以及基于两者的实时车辆行为进行关注

### 决策依据

需结合SR理解车辆行为，有较高接管可能性，有较高风险等的场景必须显示SR

| 功能状态 |  |  | 是否必须显示SR | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助驾驶升级 | 用户主动激活ASD/LCC |  | ❌ |  |
|  | 系统自动升级为ASD/LCC |  | ❌ |  |
| 辅助驾驶降级 | 用户主动降级 | 主动降级至LCC | ❌ |  |
|  |  | 主动降级至ACC | ✅ | 有较高接管可能性 |
|  | 系统自动降级 | 自动降级至LCC | ❌ |  |
|  |  | 自动降级至ACC | ✅ | 有较高接管可能性 |
| 系统自动退出ASD/LCC/ACC | 系统自动退出； 用户危险行为导致退出（接管类场景） | 脱手 | ❌ |  |
|  |  | 解安全带/离开座椅 | ❌ |  |
|  |  | 即将退出PPA | ✅ | 有较高接管可能性 |
|  |  | 即将到达终点/途经点/收费站服务区 | ✅ | 有较高接管可能性 |
|  |  | 系统原因自动退出 | ❌ |  |
|  |  | 开门立即退出 | ❌ |  |
|  | 用户主动退出场景 | 踩刹车/点击方向盘/持续加速导致退出 | ❌ |  |
|  |  | 时速低于3km/h时挂P挡 | ❌ |  |
| ASD/LCC功能中特定场景 | 变道 | ASD自动变道 | ✅ | 结合SR理解车辆行为 |
|  |  | 用户打转向灯发起变道 | ✅ | 结合SR理解车辆行为 |
|  | 上下匝道 | 准备进入匝道 | ✅ | 结合SR理解车辆行为 |
|  |  | 进入匝道失败 | ✅ | 结合SR理解车辆行为 |
|  | 过红绿灯 | 正常通过/停止 | ❌ |  |
|  |  | 红绿灯被遮挡导致停车 | ✅ | 较高接管概率或安全风险 |
|  | 汇入主路/进入辅路 | 准备进入主路/辅路 | ✅ | 较高接管概率或安全风险 |
|  |  | 进入主路/辅路失败 | ✅ | 较高接管概率或安全风险 |
|  | 进入/驶出环岛 | / | ❌ |  |
|  | 旁侧避让 | / | ✅ | 较高接管概率或安全风险 |
|  | 礼让行人 | / | ❌ |  |

## 3.  封闭 / 弱图空间场景：APA/HAVP使用中/HAVP学习中

### 用户行为预测

此时用户已经到达终点附近/在起点附近准备出发，对导航路线本身关注不高，仅存在搜路、算路的需求，并因为处于自动泊车功能状态中，对车辆泊车功能的执行情况更为关注。

泊车场景更多关注车身周围环境

在开发功能的稳定版本中且涵盖3D元素（车位等）屏幕交互的介入，需要合理尺寸的热区

### 显示情况

SR呈现更大尺寸，若用户需查看导航信息则后者以小窗形式呈现

### 无图/泊车环境下SR 和导航的关系

默认为SR 视角（一级），用户在任何状态下都可以进入路线视角（三级），但无法进入路况视角（二级，因为无图时渲染范围有限）

在路线视角下，sr小窗必显示，若用户采取特定行动（深踩刹车制动），屏幕弹出「回SR视角」相关按键

后续可迭代为匹配到泊入/泊出路线，或HAVP使用中二级视角可以切换成SLAM全览图

| 驾驶状态 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无图环境（地库/园区等封闭道路） | P档 | 若用户触发搜路算路，视角进入全览路线视角，出现SR小地图 |
|  | 封闭道路匹配到HAVP路线 |  |
|  | 常规手动驾驶行驶 |  |
|  | 用户制动 | 若用户处于搜路算路中踩下制动，视角不自动切换回SR视角，但要确认用户意图： 屏幕出现「回SR视角」相关按键 |
| HAVP学习中 | / | 目前激活havp学习后导航在后台挂起， 3D导航内容均不显示，且不支持发起3d导航 |
| HAVP使用中（泊入泊出） | 正常行驶 | 若用户处于搜路算路中触发泊出，视角不自动切换回SR视角，不出现「回SR视角」 若用户在泊出中触发搜路算路，视角进入全览路线视角，出现SR小地图 |
|  | 用户制动 | 若用户处于搜路算路中踩下制动，视角不自动切换回SR视角，但要确认用户意图： 屏幕出现「回SR视角」相关按键 |
| APA使用中 | 用户制动 | 若用户处于搜路算路中踩下制动，视角不自动切换回SR视角，但要确认用户意图： 屏幕出现「回SR视角」相关按键 |
|  | 泊车中 | 若用户处于搜路算路中触发泊出，视角不自动切换回SR视角，不出现「回SR视角」 若用户在泊车中触发搜路算路，视角进入全览路线视角，出现SR小地图 |
| 特殊情况 | 开放道路使用APA时 | 支持路况视角（随地图类型走） |